Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет информационных технологий и управления

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Дисциплина: Аппаратное обеспечение интеллектуальных систем

ОТЧЁТ

о выполнении лабораторной работы №5

на тему:

«Синтез цифровых автоматов»

Выполнил:                                                                     гр.421702 Сечейко Н.В.

Проверил:                                                                                      Захаров В.В.

Минск 2026

ЦЕЛЬ

Повторение и закрепление материала по синтезу схем с памятью – цифровых автоматов, освоение навыков по синтезу схем с памятью.

ЗАДАНИЕ

Разработать и проверить программу, выполняющую синтез схемы цифрового автомата

Варианты синтезируемого автомата: двоичный счетчик вычитающего типа на 8 внутренних состояний в базисе НЕ-И-ИЛИ и Т-триггер.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

Разработанная программы должна уметь:

- Анализ варианта задания.

- Выполнение всех действий, определяемых типом задания. Определение количества элементов памяти, входных аргументов и выходных сигналов. Составление таблицы переходов автомата и таблицы возбуждения, определение аналитических выражений для сигналов возбуждения автомата, минимализация их и переход к графическому изображению автомата.

- Вывод результатов выполнения лабораторной работы с указанием: номера (типа) варианта, количества элементов памяти, входных аргументов и выходных сигналов, аналитических выражений для сигналов возбуждения (тупиковых форм h; после минимализации), схемы синтезированного автомата (счетчика)

ХОД РАБОТЫ

- Логика работы программы

Программа на Python реализует алгоритм синтеза:

  - Инициализирует 8 состояний (от 000 до 111).

  - Вычисляет переходы: при V=1 состояние уменьшается на 1 (из 000 переход в 111).

  - Сравнивает биты текущего и следующего состояний для определения сигналов h1 ,h2 ,h3.

  - Формирует таблицу истинности и выводит минимизированные уравнения.

| q3* | q2* | q1* | V | q3 | q2 | q1 | h3 | h2 | h1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Минимизированная h3 = (!q2* * !q1* * V)

Минимизированная h2 = (!q1* * V)

Минимизированная h1 = (V)

Вывод

В ходе выполнения работы был синтезирован 3-разрядный вычитающий счетчик. Установлено, что в вычитающем счетчике на Т-триггерах сигнал на переключение каждого следующего разряда подается тогда, когда все предыдущие младшие разряды равны «0». Это отражено в полученных функциях возбуждения, которые используют инверсные значения состояний триггеров.

Схема

Рисунок 1: Функциональная схема двоичного вычитающего счетчика на 8

состояний в базисе НЕ-И-ИЛИ и Т-триггер

Листинг кода

import itertools

from tabulate import tabulate

def to_bin(val, num_vars=4):

"""Перевод числа в двоичную строку заданной длины."""

return format(val, f'0{num_vars}b')

def format_term(bin_str, mode='DNF', vars_list=None):

"""Преобразует двоичную строку вида '1-0' в алгебраический вид."""

if vars_list is None: vars_list = ["q3*", "q2*", "q1*", "V"]

parts = []

for i, bit in enumerate(bin_str):

if bit == '-': continue

var = vars_list[i]

if mode == 'DNF':

parts.append(var if bit == '1' else f"!{var}")

else:

parts.append(var if bit == '0' else f"!{var}")

if not parts: return "1"

sep = " * " if mode == 'DNF' else " + "

return "(" + sep.join(parts) + ")"

def get_diff(s1, s2):

"""Ищет индекс единственного различающегося бита для склеивания."""

diff_count = 0

idx = -1

for i in range(len(s1)):

if s1[i] != s2[i]:

diff_count += 1

idx = i

return idx if diff_count == 1 else -1

def gluing_step(terms):

"""Этап склеивания соседних конституэнт."""

current_terms = set(terms)

prime_implicants = set()

while True:

new_terms = set()

used = set()

t_list = list(current_terms)

for i in range(len(t_list)):

for j in range(i + 1, len(t_list)):

idx = get_diff(t_list[i], t_list[j])

if idx != -1:

res = list(t_list[i])

res[idx] = '-'

new_terms.add("".join(res))

used.add(t_list[i])

used.add(t_list[j])

for t in t_list:

if t not in used:

prime_implicants.add(t)

if not new_terms: break

current_terms = new_terms

return list(prime_implicants)

def coverage_step(implicants, targets):

"""Поиск минимального покрытия (метод Квайна-Мак-Класки)."""

if not targets: return []

table = {imp: [t for t in targets if all(imp[i] == t[i] or imp[i] == '-' for i in range(len(t)))] for imp in implicants}

uncovered = set(targets)

tupik_form = []

while uncovered:

best_imp = max(implicants, key=lambda imp: len(set(table[imp]) & uncovered))

tupik_form.append(best_imp)

uncovered -= set(table[best_imp])

return tupik_form

def main():

print("=== ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5: СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ АВТОМАТОВ ===")

print("Вариант 02: Вычитающий счетчик на 8 состояний (Т-триггер)\n")

headers = ["№", "q3*", "q2*", "q1*", "V", "q3", "q2", "q1", "h3", "h2", "h1"]

table_data = []

h_ones = [[] for _ in range(3)]

for i in range(16):

#

state_val = i >> 1

v = i & 1

q_star = to_bin(state_val, 3)

if v == 1:

next_state_val = (state_val - 1) % 8

else:

next_state_val = state_val

q_next = to_bin(next_state_val, 3)

h = [int(q_star[j] != q_next[j]) for j in range(3)]

input_set = q_star + str(v)

for idx in range(3):

if h[idx] == 1:

h_ones[idx].append(input_set)

table_data.append([i, q_star[0], q_star[1], q_star[2], v,

q_next[0], q_next[1], q_next[2],

h[0], h[1], h[2]])

print(tabulate(table_data, headers=headers, tablefmt="grid"))

print("\n>>> РЕЗУЛЬТАТЫ МИНИМИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ <<<")

v_names = ["q3*", "q2*", "q1*", "V"]

for i in range(3):

h_idx = 3 - i

print(f"\n--- Функция h{h_idx} ---")

if not h_ones[i]:

print(f"h{h_idx} = 0")

continue

primes = gluing_step(h_ones[i])

tupik = coverage_step(primes, h_ones[i])

final_formula = " ∨ ".join([format_term(imp, 'DNF', v_names) for imp in tupik])

print(f"h{h_idx} = {final_formula}")

if __name__ == "__main__":

main()